重庆市鞋用胶粘剂产品质量监督抽查实施细则

（2021年三季度）

1 抽样方法

在销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（自抽样之日起样品保质期至少还有6个月以上）。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一批货号的产品抽取样品2桶（至少1kg/桶），其中1桶作为检验样品，1桶作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 19340-2014 | GB 18583-2008 附录B |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 19340-2014 | GB 18583-2008 附录C |
| 3 | 游离甲苯二异氰酸酯① | GB 19340-2014 | GB 18583-2008附录D |
| 4 | 正己烷 | GB 19340-2014 | GB 19340-2014附录B |
| 5 | 1,2-二氯乙烷 | GB 19340-2014 | GB 19340-2014附录B |
| 6 | 总卤代烃（含1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯） | GB 19340-2014 | GB 19340-2014附录B |
| 7 | 总挥发性有机物② | GB 19340-2014 | GB 18583-2008 附录F GB 19340-2014 附录D |
| 备注：①聚氨酯类胶粘剂测试该项目； ②总挥发性有机物中水分含量的测定采用卡尔·费休法检测。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 19340-2014 鞋和箱包用胶粘剂

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。