重庆市卫生纸（含卫生原纸）产品质量监督抽查实施细则

（2021年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

从同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品中抽取样品15个最小销售包装，其中12个最小销售包装作为检验样品，3个最小销售包装作为备用样品。如果单个最小销售包装内装量少于3卷，按照45卷换算成所需的最小销售包装数量抽取产品。如果产品未进行密封包装，抽取样品后应使用洁净包装物密封包装。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1、表2、表3。

表1卫生纸（含卫生纸原纸）检验项目和检验方法（GB/T 20810-2018）

| 序号 | 检验项目 |  |  | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数① |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 2 | 大肠菌群② |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 3 | 金黄色葡萄球菌③ |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 4 | 溶血性链球菌④ |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 5 | D65亮度⑤ |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 7974-2013 |
| 6 | 可迁移性荧光物质⑥ |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018中6.7 GB/T 27741-2011 |
| 7 | 灰分⑦ |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018中6.8 GB/T 742-2008 GB/T 742-2018 |
| 8 | 横向吸液高度 |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 中6.4 GB/T 461.1-2002 |
| 9 | 抗张指数 |  | 横向 | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018中6.5 GB/T 24328.3-2009 |
|  |  |  | 纵向 |  |  |
| 10 | 球形耐破度 |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 中6.9 GB/T 24328.7-2009 |
| 11 | 柔软度 |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 中6.6 GB/T 8942-2016 |
| 12 | 掉粉率⑧ |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018 |
| 13 | 尘埃度 |  |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 20810-2018中6.12 GB/T 1541-2013 |
| 14 | 重金属含量⑨ | 铅 |  | GB/T 20810-2018 | GB/T 24991-2010 |
|  |  | 砷 |  |  | GB/T 24992-2010 |
| 备注 | ①～⑥不进行复检； ⑤印花、染色的卫生纸和卫生纸原纸不考核D65亮度； ⑥原生浆（纤维）卫生纸和卫生纸原纸需测可迁移性荧光物质； ⑦产品生产日期在 2019年7月1日（不含）前，灰分按 GB/T 742-2008 检验；产品生产日期在 2019年7月1日（含）后，灰分按 GB/T 742-2018 检验； ⑧卫生纸原纸不考核掉粉率； ⑨回用浆（纤维）卫生纸和卫生纸原纸需测重金属含量。 |  |  |  |  |

表2  本色生活用纸检验项目和检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数① |  | QB/T 4509-2013 | GB/T 20810-2006 GB/T 20810-2018 |
| 2 | 大肠菌群② |  | QB/T 4509-2013 | GB/T 20810-2006 GB/T 20810-2018 |
| 4 | 金黄色葡萄球菌③ |  | QB/T 4509-2013 | GB/T 20810-2006 GB/T 20810-2018 |
| 5 | 溶血性链球菌④ |  | QB/T 4509-2013 | GB/T 20810-2006 GB/T 20810-2018 |
| 6 | 亮度 |  | QB/T 4509-2013 | GB/T 7974-2013 |
| 7 | 荧光性物质 |  | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013 |
| 8 | 灰分⑤ |  | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013中6.5 GB/T 742-2008 GB/T 742-2018 |
| 9 | 横向吸液高度 |  | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013中6.6 GB/T 461.1-2002 |
| 10 | 抗张指数 | 横向 | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013中6.7 GB/T 12914-2008 |
|  |  | 纵向 |  |  |
| 11 | 柔软度 |  | QB/T 4509-2013 | QB/T 4509-2013中6.9 GB/T 8942-2016 |
| 12 | 尘埃度 |  | QB/T 4509-2013 | GB/T 20810-2018中6.12 GB/T 1541-2007 |
| 备注 | ①～⑥不进行复检； ①～⑥产品生产日期在 2019年7月1日（不含）前，细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌按GB/T 20810-2006 检验；产品生产日期在 2019年 7月1日（含）后，细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌按GB/T 20810-2018 检验； ⑤产品生产日期在 2019年7月1日（不含）前，灰分按 GB/T 742-2008 检验；产品生产日期在 2019年 7月1日（含）后，灰分按 GB/T 742-2018 检验。 |  |  |  |

表3  卫生纸（含卫生纸原纸）检验项目和检验方法（GB/T 20810-2006）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数① | GB/T 20810-2006⑤ | GB/T 20810-2006 |
| 2 | 大肠菌群② | GB/T 20810-2006 | GB/T 20810-2006 |
| 3 | 金黄色葡萄球菌③ | GB/T 20810-2006 | GB/T 20810-2006 |
| 4 | 溶血性链球菌④ | GB/T 20810-2006 | GB/T 20810-2006 |
| 5 | 亮度（白度） | GB/T 20810-2006 | GB/T 7974-2013 |
| 6 | 横向吸液高度 | GB/T 20810-2006 | GB/T 20810-2006 中6.4 GB/T 461.1-2002 |
| 7 | 抗张指数 | GB/T 20810-2006 | GB/T 20810-2006中6.5 GB/T 12914-2018 GB/T 453-2002 |
| 8 | 柔软度 | GB/T 20810-2006 | GB/T 20810-2006 中6.6 GB/T 8942-2016 |
| 9 | 尘埃度 | GB/T 20810-2006 | GB/T 20810-2006中6.8 GB/T 1541-2013 |
| 备注 | ①～⑥不进行复检； - ⑤产品生产日期在 2019 年7月1日（不含）前，按 GB/T 20810-2006 检验，产品生产日期在 2019年7月1日（含）后，按 GB/T 20810-2018 检验。 |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1判定依据标准

GB/T 20810-2006 卫生纸（含卫生纸原纸）

GB/T 20810-2018 卫生纸（含卫生纸原纸）

QB/T 4509-2013 本色生活用纸

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。