重庆市有机肥料产品质量监督抽查实施细则(2021年)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月以内生产的产品，正在销售的产品视为合格品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

根据标准有关规定，袋装产品抽样时，若总的包装袋数小于等于512袋时，抽样袋数按表1“选取抽样袋数的规定”选取；大于512袋时，按公式3×3N(N为总的包装袋数)的规定计算的袋数（遇小数进为整数）抽取样品。

表1 选取抽样袋数的规定

| 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 | 总的包装袋数 | 选取的最少 抽样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 | / | / |

抽取样品应为同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品。样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。

按照表1或公式计算结果随机抽取一定袋数,将抽出的样品袋平放，充分混匀后，每袋从最长对角线插入取样器到3/4处，取出不少于100g样品，每批取样总量不少于2kg。

将样品迅速混匀，用四分法将样品缩分至约1000g，分装于三个清洁、干燥的塑料瓶中。两瓶为检验样品，一瓶为备用样品，密封并贴上标签，并带一个所抽查批次产品的包装袋。

- 随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表2、表3。

表2  有机肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机质的质量分数（以烘干基计） | NY 525-2012 | NY 525-2012 |
| 2 | 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾）的质量分数（以烘干基计） | NY 525-2012 | NY 525-2012 |
| 2.1 | 氮的质量分数（以烘干基计） | / | NY 525-2012 |
| 2.2 | 五氧化二磷的质量分数（以烘干基计） | / | NY 525-2012 |
| 2.3 | 氧化钾的质量分数（以烘干基计） | / | NY 525-2012 |
| 3 | 酸碱度（pH） | NY 525-2012 | NY 525-2012 |
| 4 | 总砷（As）（以烘干基计） | NY 525-2012 | GB/T 18877-2009 |
| 5 | 总汞（Hg）（以烘干基计） | NY 525-2012 | GB/T 18877-2009 |
| 6 | 总铅（Pb）（以烘干基计） | NY 525-2012 | GB/T 18877-2009 |
| 7 | 总镉（Cd）（以烘干基计） | NY 525-2012 | GB/T 18877-2009 |
| 8 | 总铬（Cr）（以烘干基计） | NY 525-2012 | GB/T 18877-2009 |
| 9 | 蛔虫卵死亡率a | NY 525-2012 | GB/T 19524.2-2004 |
| 10 | 粪大肠菌群数a | NY 525-2012 | GB/T 19524.1-2004 |
| 11 | 包装标识 | GB 18382-2001 NY 525-2012 | GB 18382-2001 NY 525-2012 |
| a 微生物项目不合格不复检 |  |  |  |

表3  包装标识内容和要求

| 项 目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 包装标识 | 有机肥料包装袋上应注明：产品名称、商标（适用时）、有机质含量、总养分含量、净含量、标准号、登记证号（适用时）、企业名称、厂址。应以单一数值标明养分的含量。 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382-2001 肥料标识 内容和要求

NY 525-2012 有机肥料

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。