城口县城区6月环境空气质量月报

- 一、监测结果

城口县城区现设有一个空气质量自动监测站，位于北大街禹田花园2号楼楼顶。6月空气质量自动监测30天。监测结果显示：优良30天，优良率100%，其中优21天。

- 二、污染物浓度变化情况

- 6月，城区环境空气污染因子浓度均值：可吸入颗粒物（PM10）15微克/立方米，二氧化硫（SO2）8微克/立方米，二氧化氮（NO2）12微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）7微克/立方米，臭氧（O3-8h）86微克/立方米，一氧化碳（CO）0.7毫克/立方米。

与上月相比，环境空气中环境空气中可吸入颗粒物（PM10）浓度下降51.6%、二氧化硫浓度（SO2）持平、二氧化氮（NO2）浓度持平、细颗粒物（PM2.5）浓度下降50.0%、臭氧（O3-8h）浓度下降19.6%、一氧化碳（CO）上升持平。

与2024年6月同期相比，空气质量优良天数持平，为30天。环境空气中环境空气中可吸入颗粒物（PM10）浓度上升7.1%、二氧化硫浓度（SO2）上升14.3%、二氧化氮（NO2）浓度上升20.0%、细颗粒物（PM2.5）浓度下降12.5%、臭氧（O3-8h）浓度上升16.2%、一氧化碳（CO）上升40.0%。

表1 城口县城区环境空气主要污染物月平均浓度对比分析

| 项目及单位 时间 | PM10 | SO2 | NO2 | PM2.5 | O3 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μg/m3 |  |  |  |  | mg/m3 |
| 2024年6月 | 14 | 7 | 10 | 8 | 74 | 0.5 |
| 2025年6月 | 15 | 8 | 12 | 7 | 86 | 0.7 |
| 2025年5月 | 31 | 8 | 12 | 14 | 107 | 0.7 |

三、1-6月城口县城区环境空气质量状况

截至2025年6月30日，城区空气质量自动监测180天，优良天数177天（优101天，良76天），轻度污染2天，重度污染1天，优良率98.3%。监测结果见表2。

表2 城口县城区环境空气主要污染物平均浓度及优良天数

| 项目及单位 时间 | PM10 | SO2 | NO2 | PM2.5 | O3 | CO | 优 | 良 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | μg/m3 |  |  |  |  | mg/m3 |  |  |
| 2025年1-6月 | 34 | 7 | 16 | 19 | 79 | 0.7 | 101 | 76 |
| 2024年1-6月 | 32 | 7 | 14 | 20 | 68 | 0.7 | 128 | 49 |

1-6月，城区环境空气污染因子浓度均值：可吸入颗粒物（PM10）34微克/立方米、二氧化硫（SO2）7微克/立方米、二氧化氮（NO2）16微克/立方米、细颗粒物（PM2.5）19微克/立方米、臭氧（O3-8h）79微克/立方米、一氧化碳（CO）0.7毫克/立方米。

与去年同期相比，1-6月城区空气质量优良天数持平。环境空气中可吸入颗粒物（PM10）浓度上升6.2%、二氧化硫浓度（SO2）持平、二氧化氮（NO2）浓度上升14.3%、细颗粒物（PM2.5）浓度下降5.0%、臭氧（O3-8h）浓度上升16.2%、一氧化碳（CO）浓度持平。

备注：臭氧（O3-8h）的平均浓度用日最大8小时滑动平均值的第90百分位数表示；一氧化碳（CO）的平均浓度用24小时平均第95百分位数表示。